Zał.2. Obszary podlegające ocenie predyspozycji do wystąpienia ruchów masowych ziemi w granicach Powiatu Pszczyńskiego

| Numer w gminie | Lokalizacja | Typ obszaru | Predyspozycja obszaru |  | Geomorfologia - parametry nachylenia (wartości dominujące) |  |  | Geologia – litologia, geneza, wiek osadów Użytkowanie terenu Powierzchnia obszaru ocenianego | Zagrożenia wynikające z predyspozycji obszaru do wystąpienia ruchów masowych Informacja o osuwiskach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - rzeźba terenu - elementy budowy geologicznej | procesy geologiczne | ekspozycja | wysokość względna | kat nachylenie |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| jednostka administracyjna: GMINA PAWŁOWICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Pa ---- ark.11 i 20 | rejon Warszowic Płaskowyż Rybnicki | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez przez rzekę Pszczynkę i fragmentowanypotokiem Osiny i ciekiem okresowym | NL+W N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne W – obecność wód powierzchniowych płynących i stojących | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | SW NW | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody, 3. Powierzchnia: 8,6 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 2 Pa ---- ark. 20 | rejon Warszowic Płaskowyż Rybnicki | SFE stok wzgórza lessowego, erozyjnie podcięty przez rzekę Pszczynkę | NL+W N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne W – obecność wód powierzchniowych płynących i stojących | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | N NW | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody, droga krajowa 3. Powierzchnia: 7,7 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 3 Pa ---- ark. 20 | rejon Warszowic Płaskowyż Rybnicki | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pszczynkę | NL+W N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne W – obecność wód powierzchniowych płynących | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | S | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody, 3. Powierzchnia: 4,6 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 4 Pa ---- ark. 20 | rejon Warszowic Płaskowyż Rybnicki | SFE stok wzgórza lessowego, erozyjnie podcięty przez rzekę Pszczynkę | NL+W N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne W – obecność wód powierzchniowych płynących | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | N | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody, droga powiatowa, kolej 3. Powierzchnia: 2,7 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 5 Pa ---- ark. 20 | rejon Warszowic Płaskowyż Rybnicki | SFE stok wzgórza lessowego, erozyjnie podcięty przez rzekę Pszczynkę | NL+W N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne W – obecność wód powierzchniowych płynących | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | NW | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 3,2 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 6 Pa ---- ark.19 i 20 | rejon Krzyżowic Płaskowyż Rybnicki | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pszczynkę, fragmentowany jej dopływem | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – występowanie lessów na skałach piaszczysto-ilastych, | ew + iw ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | E | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych (piaski i żwiry, miejscami gliny i iły) zlodowacenia południowopolskiego, odsłaniających się na zboczach dolinek erozyjno-denudacyjnych 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne 3. Powierzchnia: 12,2 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 7 Pa ---- ark. 20 | rejon Warszowic Płaskowyż Rybnicki | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pszczynkę, fragmentowany jej dopływem | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | ew + iw ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | SW | do 10 m | 5 – 200 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego 2. Użytkowanie: łąki, grunty orne 3. Powierzchnia: 6,7 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 8 Pa ---- ark. 20 | rejon Warszowic Płaskowyż Rybnicki | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pszczynkę, fragmentowany ciekiem okresowym | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | ew + iw ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | W | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z piasków i żwirów oraz miejscami iłów i glin wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (Odry), przykryty lessami lub deluwiami lessowymi wypełniającymi dolinki denudacyjne 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, 3. Powierzchnia: 2,8 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 9 Pa ---- ark. 20 | rejon Pawłowic Płaskowyż Rybnicki | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty potokiem Pawłówki | NL+W N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne W – obecność wód powierzchniowych płynących | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | NW | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z piasków i żwirów oraz miejscami iłów i glin wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (Odry), przykryty lessami lub deluwiami lessowymi wypełniającymi dolinki denudacyjne 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 17,1 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 10 Pa ---- ark. 20 | rejon Pawłowic Płaskowyż Rybnicki | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty potokiem Pawłówki , fragmentowany jej dopływem | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | ew + iw ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | W | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z piasków i żwirów oraz miejscami iłów i glin wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (Odry), przykryty lessami lub deluwiami lessowymi wypełniającymi dolinki denudacyjne 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 11,2 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 11Pa ---- ark. 28 | rejon Pawłowic Płaskowyż Rybnicki | SFE stok wzgórza lessowego, fragmentowany przez procesy denudacyjne | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów w stromych zboczach dolinek denudacyjnych i cieków okresowych | ew + iw ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | W | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z piasków i żwirów oraz miejscami iłów i glin wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (Odry), przykryty lessami lub deluwiami lessowymi wypełniającymi dolinki denudacyjne 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, kolej. 3. Powierzchnia: 4,2 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 12 Pa ---- ark. 28 | rejon Pawłowic Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez potok Studzionka | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | ew + iw ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | NE SE | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z piasków i żwirów oraz miejscami iłów i glin wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (Odry), przykryty lessami lub deluwiami lessowymi wypełniającymi dolinki denudacyjne 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 5,7 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 13 Pa ---- ark. 28 | rejon Pawłowic Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez potok Studzionka | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | ew + iw ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | S | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z piasków i żwirów oraz miejscami iłów i glin wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (Odry), przykryty lessami lub deluwiami lessowymi wypełniającymi dolinki denudacyjne 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 2,1 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 14 Pa ---- ark. 28 i 21,29 | rejon Pawłowic Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez dopływ Pawłówki i procesy denudacyjne | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – występowanie lessów na skałach piaszczysto-ilastych, - obecność lessów w stromych zboczach lub dnach dolinek denudacyjnych | ew + iw ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | NW | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z piasków i żwirów oraz miejscami iłów i glin wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (Odry), przykryty lessami lub deluwiami lessowymi wypełniającymi dolinki denudacyjne 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 7,2 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 15 Pa/tz ---- ark. 27 | rejon Golasowic Wysoczyzna Kończycka | SFE + ZDD stok wzgórza lessowego, rozcięty potokiem Bzianka i fragmentowany przez ciek okresowy i procesy denudacyjne | NL+P+W N - stok silnie nachylony L – występowanie lessów na skałach piaszczysto-ilastych; obecność lessów w stromych zboczach dolinek denudacyjnych i cieków okresowych P - występowanie koluwiów u podnóża stoku; W – obecność wód powierzchniowych płynących i stojących, podmokłości | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | NW | do 10 m | 10 – 200 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (piaski, żwiry) odsłaniających się na zboczach dolin erozyjno-denudacyjnych; częściowo przykryty osadami deluwialnymi; u podnóża stoku występują gliny, iły koluwialne, miejscami z piaskami i żwirami 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, łąki 3. Powierzchnia: 3,5 ha | 1. Teren zagrożony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Pszczyńskiego. Kwalifikacja terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i występujących aktualnie. 2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu udokumentowania osuwisk. 3. Skomplikowane warunki gruntowe w obszarze poza osuwiskami; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska*** |
| 16 Pa ---- ark. 27 | rejon Golasowic Wysoczyzna Kończycka | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty potokiem Bzianka i fragmentowany przez jej dopływ | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – występowanie lessów na skałach piaszczysto-ilastych | ew + iw ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | W E | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (piaski, żwiry) odsłaniających się na zboczach dolin erozyjno-denudacyjnych, 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, łąki, 3. Powierzchnia: 17,9 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 17 Pa ---- ark. 28 | rejon Golasowic Wysoczyzna Kończycka | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez potok Golasówki i fragmentowany przez cieki dopływające | NL+W N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne W – obecność wód powierzchniowych, płynących i stojących | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | W E | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (piaski, żwiry) odsłaniających się na zboczach dolin erozyjno-denudacyjnych; 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 21,1 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 18 Pa ---- ark. 28 | rejon Golasowic Wysoczyzna Kończycka | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez potok Golasówki i fragmentowany przez ciek dopływające | NL+W N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne W – obecność wód powierzchniowych, płynących i stojących | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | W E | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (piaski, żwiry) odsłaniających się na zboczach dolin erozyjno-denudacyjnych; 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody, droga powiatowa. 3. Powierzchnia: 19,1 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 19 Pa/tz ---- ark. 27 i 36 | rejon Pielgrzymowic Wysoczyzna Kończycka | SFE + ZDD stok wzgórza lessowego, rozcięty potokiem Rudawki i fragmentowany przez cieki okresowe i procesy denudacyjne | NL+P+W N - stok silnie nachylony L – występowanie lessów na skałach piaszczysto-ilastych; obecność lessów w stromych zboczach dolinek denudacyjnych i cieków okresowych P - występowanie koluwiów u podnóża stoku; W – obecność wód powierzchniowych płynących i stojących, podmokłości | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | SW | do 10 m | 10 – 200 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (piaski, żwiry) odsłaniających się na zboczach dolin erozyjno-denudacyjnych; częściowo przykryty osadami deluwialnymi; u podnóża stoku występują gliny, iły koluwialne, miejscami z piaskami i żwirami 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, łąki. 3. Powierzchnia: 10,8 ha | 1. Teren zagrożony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Pszczyńskiego. Kwalifikacja terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i występujących aktualnie. 2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu udokumentowania osuwisk. 3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska*** |
| 20 Pa ---- ark. 27 i 36 | rejon Pielgrzymowic Wysoczyzna Kończycka | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty potokiem Rudawki i fragmentowany przez cieki okresowe | NL+W N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne W – obecność wód powierzchniowych, płynących i stojących | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | S W | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (piaski, żwiry) odsłaniających się na zboczach dolin erozyjno-denudacyjnych; 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody, droga gminna. 3. Powierzchnia: 29,8 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 21 Pa/tz ---- ark. 27 i 36 | rejon Pielgrzymowic Wysoczyzna Kończycka | SFE + ZDD stok wzgórza lessowego, rozcięty potokiem Bzianki i fragmentowany przez cieki dopływające i procesy denudacyjne | NL+P+W N - stok silnie nachylony L – występowanie lessów na skałach piaszczysto-ilastych; obecność lessów w stromych zboczach dolinek denudacyjnych i cieków okresowych P - występowanie koluwiów u podnóża stoku; W – obecność wód powierzchniowych płynących i stojących, podmokłości | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | SE | do 10 m | 10 – 200 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (piaski, żwiry) odsłaniających się na zboczach dolin erozyjno-denudacyjnych; częściowo przykryty osadami deluwialnymi; u podnóża stoku występują gliny, iły koluwialne, miejscami z piaskami i żwirami, 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, łąki. 3. Powierzchnia: 38,9 ha | 1. Teren zagrożony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Pszczyńskiego. Kwalifikacja terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i występujących aktualnie. 2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu udokumentowania osuwisk. 3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska*** |
| 22 Pa ---- ark. 27 | rejon Golasowic Wysoczyzna Kończycka | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty potokiem Golasówką i fragmentowany ciekiem dopływającym | NL+W N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne W – obecność wód powierzchniowych, płynących i stojących | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | SW | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (piaski, żwiry) odsłaniających się na zboczach dolin erozyjno-denudacyjnych; 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 5,4 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 23 Pa ---- ark.27 i 28 | rejon Golasowic Wysoczyzna Kończycka | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty potokiem Golasówką i fragmentowany ciekiem dopływającym | NL+W N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne W – obecność wód powierzchniowych, płynących i stojących | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | W | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (piaski, żwiry) odsłaniających się na zboczach dolin erozyjno-denudacyjnych 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 3,9 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 24 Pa ---- ark.28 | rejon Golasowic Wysoczyzna Kończycka | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty potokiem Golasówką i fragmentowany ciekiem dopływającym | NL+W N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne W – obecność wód powierzchniowych, płynących i stojących | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | S | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (piaski, żwiry) odsłaniających się na zboczach dolin erozyjno-denudacyjnych 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia:2,5 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 25 Pa ---- ark.28 i 36 i 37 | rejon Golasowic Wysoczyzna Kończycka | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty potokiem Golasówką i fragmentowany ciekiem dopływającym | NL+W N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne W – obecność wód powierzchniowych, płynących i stojących | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | NW | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (piaski, żwiry) odsłaniających się na zboczach dolin erozyjno-denudacyjnych 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, 3. Powierzchnia: 18,8 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 26 Pa/tz ---- ark.36 | rejon Pielgrzymowic Wysoczyzna Kończycka | SFE + ZDD stok wzgórza lessowego, rozcięty potokiem Rudawki i fragmentowany przez cieki okresowe i procesy denudacyjne | NL+P+W N - stok silnie nachylony L – występowanie lessów na skałach piaszczysto-ilastych; obecność lessów w stromych zboczach dolinek denudacyjnych i cieków okresowych W – obecność wysięków, podmokłości | ew + iw ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | N | do 10 m | 10 – 200 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (piaski, żwiry) odsłaniających się na zboczach dolin erozyjno-denudacyjnych; częściowo przykryty osadami deluwialnymi; 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 14,6 ha | 1. Teren zagrożony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Pszczyńskiego. Kwalifikacja terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości. 2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu oceny zagrożenia osuwiskowego. 3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska*** |
| 27 Pa ---- ark.36 i 27 | rejon Pielgrzymowic Wysoczyzna Kończycka | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty potokiem Bzianki i fragmentowany przez cieki okresowe | NL+W N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne W – obecność wód powierzchniowych, płynących i stojących | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | N SW | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (piaski, żwiry) odsłaniających się na zboczach dolin erozyjno-denudacyjnych, 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody, droga gminna. 3. Powierzchnia: 11,2 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 28 Pa ---- ark.36 i 27 | rejon Golasowic Wysoczyzna Kończycka | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty rzeką Pielgrzymówką, fragmentowany ciekiem dopływającym | NL+W N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne W – obecność wód powierzchniowych, płynących i stojących | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | S W,E | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (piaski, żwiry) odsłaniających się na zboczach dolin erozyjno-denudacyjnych, 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody, droga gminna. 3. Powierzchnia: 31,1 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 29 Pa/tz ---- ark.36 | rejon Golasowic Wysoczyzna Kończycka | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty potokiem Golasowickim | NL+P+W N - stok silnie nachylony L – występowanie lessów na skałach piaszczysto-ilastych; obecność lessów w stromych zboczach dolinek denudacyjnych i cieków okresowych P - występowanie koluwiów u podnóża stoku; W – obecność wód powierzchniowych płynących i stojących, podmokłości | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | NW | do 10 m | 10 – 200 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (piaski, żwiry) odsłaniających się na zboczach dolin erozyjno-denudacyjnych; u podnóża stoku występują gliny, iły koluwialne, miejscami z piaskami i żwirami, 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 4,1 ha | 1. Teren zagrożony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Pszczyńskiego. Kwalifikacja terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i występujących aktualnie. 2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu udokumentowania osuwisk. 3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska*** |
| 30 Pa/tz ---- ark.36 | rejon Pielgrzymowic Wysoczyzna Kończycka | SFE + ZDD stok wzgórza lessowego, rozcięty potokiem Rudawki i procesy denudacyjne | NL+P N - stok silnie nachylony L – występowanie lessów na skałach piaszczysto-ilastych; obecność lessów w stromych zboczach lub dnach dolinek denudacyjnych P - występowanie pokrywy deluwialnej w obrębie stoku | ew + iw ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | N S | do 10 m | 10 –200 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (piaski, żwiry) odsłaniających się na zboczach dolin erozyjno-denudacyjnych; częściowo przykryty osadami deluwialnymi; 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 33,2 ha | 1. Teren zagrożony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Pszczyńskiego. Kwalifikacja terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości. 2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu oceny zagrożenia osuwiskowego. 3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska*** |
| 31 Pa ---- ark.36 | rejon Pielgrzymowic Wysoczyzna Kończycka | SFE stok wzgórza lessowego, rozciety przez dopływ potoku Bzianki i na granicy ze stawem | NL+W N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne W – obecność wód powierzchniowych stojących | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | W | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z piasków i żwirów oraz miejscami iłów i glin wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (Odry), przykryty lessami lub deluwiami lessowymi wypełniającymi dolinki denudacyjne 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, 3. Powierzchnia: 1,1ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 32 Pa/tz ---- ark.36 | rejon Pielgrzymowic Wysoczyzna Kończycka | SFE + ZDD stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pielgrzymówkę, fragmentowany przez cieki okresowe oraz procesy denudacyjne | NL+P N - stok silnie nachylony L – występowanie lessów na skałach piaszczysto-ilastych; obecność lessów w stromych zboczach lub dnach dolinek denudacyjnych P - występowanie pokrywy deluwialnej w obrębie stoku | ew + iw ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | N W | do 10 m | 10 – 200 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (piaski, żwiry) odsłaniających się na zboczach dolin erozyjno-denudacyjnych; częściowo przykryty osadami deluwialnymi; 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 17,6 ha | 1. Teren zagrożony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Pszczyńskiego. Kwalifikacja terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości. 2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu oceny zagrożenia osuwiskowego. 3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska*** |
| 33 Pa/tz ---- ark.37 i 36 | rejon Golasowic Wysoczyzna Kończycka | SFE + ZDD stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pielgrzymówkę, fragmentowany przez cieki okresowe oraz procesy denudacyjne | NL+P+W N - stok silnie nachylony L – występowanie lessów na skałach piaszczysto-ilastych; obecność lessów w stromych zboczach dolinek denudacyjnych i cieków okresowych P - występowanie koluwiów u podnóża stoku; W – obecność wód powierzchniowych płynących i stojących, podmokłości | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | SW | do 10 m | 10 – 200 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (piaski, żwiry) odsłaniających się na zboczach dolin erozyjno-denudacyjnych; częściowo przykryty osadami deluwialnymi; u podnóża stoku występują gliny, iły koluwialne, miejscami z piaskami i żwirami 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, 3. Powierzchnia: 12,9 ha | 1. Teren zagrożony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Pszczyńskiego. Kwalifikacja terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i występujących aktualnie. 2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu udokumentowania osuwisk. 3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska*** |
| 34 Pa/tz ---- ark.36 i 35 | rejon Pielgrzymowic Wysoczyzna Kończycka | SFE + ZDD stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pielgrzymówkę, fragmentowany przez cieki okresowe oraz procesy denudacyjne | NL+P N - stok silnie nachylony L – występowanie lessów na skałach piaszczysto-ilastych; obecność lessów w stromych zboczach lub dnach dolinek denudacyjnych P - występowanie pokrywy deluwialnej w obrębie stoku | ew + iw ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | SW SE | do 10 m | 10 – 200 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (piaski, żwiry) odsłaniających się na zboczach dolin erozyjno-denudacyjnych; częściowo przykryty osadami deluwialnymi; 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 94,9 ha | 1. Teren zagrożony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Pszczyńskiego. Kwalifikacja terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości. 2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu oceny zagrożenia osuwiskowego. 3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska*** |
| 35 Pa/tz ---- ark.36 | rejon Pielgrzymowic Wysoczyzna Kończycka | SFE + ZDD stok wzgórza lessowego, rozcięty potokiem Rudawki i fragmentowany przez cieki okresowe i procesy denudacyjne | NL+P+W N - stok silnie nachylony L – występowanie lessów na skałach piaszczysto-ilastych; obecność lessów w stromych zboczach dolinek denudacyjnych i cieków okresowych P - występowanie koluwiów u podnóża stoku; W – obecność wysięków, podmokłości | ew + iw ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | N | do 10 m | 10 – 200 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (piaski, żwiry) odsłaniających się na zboczach dolin erozyjno-denudacyjnych; u podnóża stoku występują gliny, iły koluwialne, miejscami z piaskami i żwirami, 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, 3. Powierzchnia: 3,2 ha | 1. Teren zagrożony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Pszczyńskiego. Kwalifikacja terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i występujących aktualnie. 2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu udokumentowania osuwisk. 3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska*** |
| 36 Pa/tz ---- ark.36 | rejon Pielgrzymowic Wysoczyzna Kończycka | SFE + ZDD stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pielgrzymówkę, fragmentowany przez cieki dopływające i procesy denudacyjne | NL+P+W N - stok silnie nachylony L – występowanie lessów na skałach piaszczysto-ilastych; obecność lessów w stromych zboczach dolinek denudacyjnych i cieków okresowych P - występowanie koluwiów u podnóża stoku; W – obecność wód powierzchniowych płynących i stojących, podmokłości | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | NW | do 10 m | 10 – 200 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (piaski, żwiry) odsłaniających się na zboczach dolin erozyjno-denudacyjnych; u podnóża stoku występują gliny, iły koluwialne, miejscami z piaskami i żwirami, 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 55,1 ha | 1. Teren zagrożony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Pszczyńskiego. Kwalifikacja terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i występujących aktualnie. 2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu udokumentowania osuwisk. 3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska*** |
| 37 Pa ---- ark.37 | rejon Jarząbkowic Wysoczyzna Kończycka | SFE + ZDD stok wzgórza lessowego, rozcięty przez Pielgrzymówkę w górnym jej biegu | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów w zboczach dolinek denudacyjnych i cieków okresowych | ew + iw ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | S | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, 3. Powierzchnia: 3,1 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 38 Pa ---- ark.37 | rejon Jarząbkowic Wysoczyzna Kończycka | SFE + ZDD stok wzgórza lessowego, rozcięty przez Pielgrzymówkę w górnym jej biegu | NL+W N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne W – obecność wód powierzchniowych, płynących i stojących | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | SW | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, 3. Powierzchnia: 8,2 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 39 Pa ---- ark.37 | rejon Jarząbkowic Wysoczyzna Kończycka | SFE + ZDD stok wzgórza lessowego, rozcięty przez Pielgrzymówkę w górnym jej biegu | NL+W N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne W – obecność wód powierzchniowych, płynących i stojących | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | W | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, 3. Powierzchnia: 4,1 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 40 Pa ---- ark.37 | rejon Jarząbkowic Wysoczyzna Kończycka | SFE + ZDD stok wzgórza lessowego, rozcięty przez Pielgrzymówkę w górnym jej biegu | NL+W N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne W – obecność wód powierzchniowych, płynących i stojących | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | NE | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, 3. Powierzchnia: 3,6 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 41 Pa ---- ark.37 | rejon Jarząbkowic Wysoczyzna Kończycka | SFE + ZDD stok wzgórza lessowego, rozcięty przez Pielgrzymówkę w górnym jej biegu | NL+W N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne W – obecność wód powierzchniowych, płynących i stojących | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | NE | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 9,6 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 42 Pa ---- ark.37 | rejon Jarząbkowic Wysoczyzna Kończycka | SFE + ZDD stok wzgórza lessowego, rozcięty przez Pielgrzymówkę w górnym jej biegu | NL+W N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne W – obecność wód powierzchniowych, płynących i stojących | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | SW | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne. 3. Powierzchnia: 3,7 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 43 Pa/tz ---- ark.36 | rejon Pielgrzymowic Wysoczyzna Kończycka | SFE + ZDD stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pielgrzymówkę, fragmentowany przez cieki dopływające i procesy denudacyjne | NL+P+W N - stok silnie nachylony L – występowanie lessów na skałach piaszczysto-ilastych; obecność lessów w stromych zboczach dolinek denudacyjnych i cieków okresowych P - występowanie koluwiów u podnóża stoku; W – obecność wód powierzchniowych płynących i stojących, podmokłości | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | NW | do 10 m | 10 – 200 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (piaski, żwiry) odsłaniających się na zboczach dolin erozyjno-denudacyjnych; częściowo przykryty osadami deluwialnymi; u podnóża stoku występują gliny, iły koluwialne, miejscami z piaskami i żwirami 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 50,9 ha | 1. Teren zagrożony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Pszczyńskiego. Kwalifikacja terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i występujących aktualnie. 2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu udokumentowania osuwisk. 3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska*** |
| 44 Pa/tz ---- ark.36 | rejon Pielgrzymowic Wysoczyzna Kończycka | SFE + ZDD stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pielgrzymówkę, fragmentowany przez cieki dopływające i procesy denudacyjne | NL+P+W N - stok silnie nachylony L – występowanie lessów na skałach piaszczysto-ilastych; obecność lessów w stromych zboczach dolinek denudacyjnych i cieków okresowych P - występowanie koluwiów u podnóża stoku; W – obecność wód powierzchniowych płynących i stojących, podmokłości | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | NE SW | do 10 m | 10 – 200 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia południowopolskiego (piaski, żwiry) odsłaniających się na zboczach dolin erozyjno-denudacyjnych; częściowo przykryty osadami deluwialnymi; u podnóża stoku występują gliny, iły koluwialne, miejscami z piaskami i żwirami 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 30,5 ha | 1. Teren zagrożony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Pszczyńskiego. Kwalifikacja terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i występujących aktualnie. 2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu udokumentowania osuwisk. 3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska*** |
| 45 Pa/tz ---- ark.36 | rejon Pielgrzymowic Wysoczyzna Kończycka | SFE + ZDD stok wzgórza lessowego, rozcięty przez Potok z Podlasia i procesy denudacyjne | NL+P+W N - stok silnie nachylony L – występowanie lessów na skałach piaszczysto-ilastych; obecność lessów w stromych zboczach dolinek denudacyjnych i cieków okresowych P - występowanie koluwiów u podnóża stoku; W – obecność wód powierzchniowych płynących i stojących, podmokłości | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | N | do 10 m | 10 – 200 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, częściowo przykryty osadami deluwialnymi; u podnóża stoku występują koluwia 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, 3. Powierzchnia: 26,1 ha | 1. Teren zagrożony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Pszczyńskiego. Kwalifikacja terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i występujących aktualnie. 2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu udokumentowania osuwisk. 3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska*** |
| 46 Pa/tz ---- ark.36 | rejon Pielgrzymowic Wysoczyzna Kończycka | SFE + ZDD stok wzgórza lessowego, rozcięty przez Potok z Podlasia i procesy denudacyjne | NL+P+W N - stok silnie nachylony L – występowanie lessów na skałach piaszczysto-ilastych; obecność lessów w stromych zboczach dolinek denudacyjnych i cieków okresowych P - występowanie koluwiów u podnóża stoku; W – obecność wód powierzchniowych płynących i stojących, podmokłości | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | N | do 10 m | 10 – 200 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, częściowo przykryty osadami deluwialnymi; u podnóża stoku występują koluwia 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, 3. Powierzchnia: 4,8 ha | 1. Teren zagrożony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Pszczyńskiego. Kwalifikacja terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i występujących aktualnie. 2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu udokumentowania osuwisk. 3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska*** |
| 47 Pa/tz ---- ark.36 | rejon Pielgrzymowic Wysoczyzna Kończycka | SFE + ZDD stok wzgórza lessowego, rozcięty przez Potok z Podlasia i procesy denudacyjne | NL+P+W N - stok silnie nachylony L – występowanie lessów na skałach piaszczysto-ilastych; obecność lessów w stromych zboczach dolinek denudacyjnych i cieków okresowych P - występowanie koluwiów u podnóża stoku; W – obecność wód powierzchniowych płynących i stojących, podmokłości | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | S | do 10 m | 10 – 200 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, częściowo przykryty osadami deluwialnymi; u podnóża stoku występują koluwia 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, 3. Powierzchnia:73,5 ha | 1. Teren zagrożony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Pszczyńskiego. Kwalifikacja terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i występujących aktualnie. 2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu udokumentowania osuwisk. 3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska*** |
| jednostka administracyjna: GMINA PSZCZYNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Ps/tz ---- ark.22 | rejon Brzeźc Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pszczynkę, na granicy z tarasem zalewowym | NL+P+W N - stok silnie nachylony L – występowanie lessów na skałach piaszczysto-ilastych, P - występowanie koluwiów W – obecność wysięków, podmokłości | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | NW | do 10 m | 10 – 200 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, u podnóża stoku występują koluwia 2. Użytkowanie: łąki, grunty orne, droga powiatowa, 3. Powierzchnia: 2,7 ha | 1. Teren zagrożony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Pszczyńskiego. Kwalifikacja terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i występujących aktualnie. 2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu udokumentowania osuwisk. 3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska*** |
| 2 Ps ---- ark. 22 | rejon Poręby Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pszczynkę, fragmentowany przez ciek dopływający | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | W | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, 3. Powierzchnia: 5,1 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 3 Ps ---- ark. 23 i 22 | rejon Poręby Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pszczynkę, fragmentowany przez ciek dopływający | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | W | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody, droga gminna 3. Powierzchnia: 7,6 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 4 Ps ---- ark. 23 | rejon Poręby Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pszczynkę, fragmentowany przez cieki dopływajace | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | NE | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, łąki. 3. Powierzchnia: 14,6 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 5 Ps/tz ---- ark.23 | rejon Poręby Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pszczynkę, fragmentowany przez ciek dopływający | NL+P+W N - stok silnie nachylony L – występowanie lessów piaszczystych na skałach piaszczysto-ilastych, P - występowanie koluwiów W – obecność wysięków, podmokłości | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | W | do 10 m | 10 – 200 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, łąki, 3. Powierzchnia: 15,1 ha | 1. Teren zagrożony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Pszczyńskiego. Kwalifikacja terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i występujących aktualnie. 2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu udokumentowania osuwisk. 3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska*** |
| 6 Ps/tz ---- ark. 23 | rejon Poręby Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pszczynkę, fragmentowany przez ciek dopływający | NL+P+W N - stok silnie nachylony L – występowanie lessów piaszczystych na skałach piaszczysto-ilastych, P - występowanie koluwiów W – obecność wysięków, podmokłości | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | W | do 10 m | 10 – 200 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, łąki. 3. Powierzchnia: 22,5 ha | 1. Teren zagrożony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Pszczyńskiego. Kwalifikacja terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i występujących aktualnie. 2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu udokumentowania osuwisk. 3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska*** |
| 7 Ps ---- ark. 23 | rejon Poręby Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pszczynkę, fragmentowany przez ciek dopływający i okresowy | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | SE | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, łąki, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 45,2 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 8 Ps ---- ark.24 | Pszczyna Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pszczynkę, fragmentowany przez ciek dopływający | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | W | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: zieleń urządzona, 3. Powierzchnia: 1,4 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 9 Ps ---- ark.21 | rejon Studzionki Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pszczynkę | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | SW | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 0,6 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 10 Ps ---- ark. 22 | rejon Brzeźc Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pszczynkę | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | S | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: łąki, grunty rolne 3. Powierzchnia: 8,7 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 11 Ps ---- ark. 22 | rejon Poręby Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pszczynkę | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | S | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, 3. Powierzchnia: 6,1 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 12 Ps/tz ---- ark. 22 | rejon Poręby Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozciętego przez rzekę Pszczynkę, fragmentowany jej dopływem | NL+P+W N - stok silnie nachylony L – występowanie lessów piaszczystych na skałach piaszczysto-ilastych, P - występowanie koluwiów W – obecność wysięków, podmokłości | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | W NW | do 10 m | 5 – 200 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, łąka, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 2,9 ha | 1. Teren zagrożony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Pszczyńskiego. Kwalifikacja terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i występujących aktualnie. 2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu udokumentowania osuwisk. 3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska*** |
| 13 Ps ---- ark. 22 i 23 | rejon Poręby Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pszczynkę | NL+W N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne W – obecność wód powierzchniowych, płynących i stojących | iw + ew + er iw – zróżnicowana infiltracja wód ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych er – wzmożone procesy erozji rzecznej przy wysokich stanach wód płynących w okresach intensywnych opadów atmosferycznych | S | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, łąki , 3. Powierzchnia: 8,4 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 14 Ps ---- ark. 23 | rejon Poręby Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pszczynkę | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | S | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 8,9 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 15 Ps ---- ark. 29 i 28,21 | rejon Studzionki Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez potok Studzionka | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | ew + iw ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | S N | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody, droga gminna. 3. Powierzchnia: 32,1 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 16 Ps ---- ark.29 | rejon Studzionki Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez potok Studzionka, fragmentowany ciekiem dopływającym | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | ew + iw ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | SW | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, łąki. 3. Powierzchnia: 17,1 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 17 Ps ---- ark. 29 | rejon Studzionki Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez potok Studzionka, fragmentowany ciekiem dopływającym | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | ew + iw ew – okresowa erozja wód opadowych i roztopowych iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | SW | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, łąki. 3. Powierzchnia: 3,6 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 18 Ps ---- ark. 29 | rejon Studzionki Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez potok Studzionka, fragmentowany ciekiem dopływającym | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | SW | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, łąki. 3. Powierzchnia: 2,4 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 19 Ps ---- ark. 29 | rejon Studzionki Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez potok Studzionka | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | SW | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 6,3 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 20 Ps ---- ark. 21 | rejon Studzionki Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez potok Studzionka | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | NW | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody, 3. Powierzchnia: 2,9 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 21 Ps ---- ark. 21 | rejon Studzionki Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez potok Studzionka | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | NW | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 2,4 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 22 Ps ---- ark. 21 | rejon Studzionki Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez potok Studzionka | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | NW | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 1,6 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 23 Ps ---- ark.29 | rejon Studzionki Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez potok Studzionka, fragmentowany ciekiem dopływającym | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | SW | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, łąki. 3. Powierzchnia: 5,4 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 24 Ps ---- ark.30 | rejon Studzionki Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pszczynkę, fragmentowany ciekiem dopływającym | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | NW | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, łąki. 3. Powierzchnia: 2,9 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 25 Ps ---- ark.30 | rejon Wisły Wielkiej Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pszczynkę | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | SW | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody, 3. Powierzchnia: 3,4 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 26 Ps ---- ark.31 | rejon Wisły Wielkiej Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pszczynkę | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | SW | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, łąki. 3. Powierzchnia: 13,9 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 27 Ps ---- ark.23 i 31 | rejon Łąki Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pszczynkę, fragmentowany ciekiem dopływającym | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | W | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody, drogi gminne 3. Powierzchnia: 48,5 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 28 Ps ---- ark.23 i 31 | rejon Łąki Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pszczynkę, fragmentowany ciekiem dopływającym | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | SW | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody, drogi gminne 3. Powierzchnia: 29,3 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 29 Ps ---- ark.31 | rejon Łąki Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pszczynkę | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | SW | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, 3. Powierzchnia: 1,8 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 30 Ps ---- ark.31 | rejon Łąki Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Pszczynkę | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | SW | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody, droga gminna. 3. Powierzchnia: 6,5 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 31 Ps ---- ark.32 i 33 | rejon Rudołtowic Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Wisłę | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | S | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, łąki. 3. Powierzchnia: 9,7 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 32 Ps ---- ark.25 i 33 | rejon Rudołtowic Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Wisłę | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | S | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, łąki, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 30,3 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 33 Ps ---- ark.25 i 33 | rejon Rudołtowic Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Wisłę | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | S | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, łąki, zabudowa jednorodzinna, ogrody, droga gminna 3. Powierzchnia: 36,4 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| jednostka administracyjna: GMINA MIEDŹNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Mi ---- ark.26 | rejon Góry Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozciętego przez skarpę | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw + an iw – zróżnicowana infiltracja wód an – skarpa po wybraniu torfu | E | do 10 m | >200 | 1. Stok zbudowany z lessów (glin lessopodobnych) lub lessów zapiaszczonych zlodowacenia północnopolskiego; 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, 3. Powierzchnia: 2,4 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 2 Mi/tz ---- ark.26 | rejon Góry Dolina Górnej Wisły | ZDR zbocze doliny erozyjnie podciętej przez rzekę Wisłę | N L+ W N - zbocze silnie nachylone L – warstwy o różnej litologii i przepuszczalności W – obecność cieku powierzchniowego u podnóża zbocza | iw + er iw – zróżnicowana infiltracja wód er – okresowe podcinanie stoku przy wysokich stanach wód płynących | E | do 10 m | 5 – 200 | 1. Stok zbudowany z piasków, mułków i glin zlodowacenia północnopolskiego 2. Użytkowanie: nieużytki, zabudowa jednorodzinna, ogrody, kościół 3. Powierzchnia: 1,8 ha | 1. Teren zagrożony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Pszczyńskiego. Kwalifikacja terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i występujących aktualnie. 2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska*** |
| 3 Mi/tz ---- ark.26 | rejon Góry Dolina Górnej Wisły | ZDR zbocze doliny erozyjnie podciętej przez rzekę Wisłę | N L+ W N - zbocze silnie nachylone L – warstwy o różnej litologii i przepuszczalności W – obecność cieku powierzchniowego u podnóża zbocza | iw + er iw – zróżnicowana infiltracja wód er – okresowe podcinanie stoku przy wysokich stanach wód płynących | NE | do 10 m | 5 – 200 | 1. Stok zbudowany z piasków, mułków i glin zlodowacenia północnopolskiego 2. Użytkowanie: nieużytki, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 1,8 ha | 1. Teren zagrożony ruchami masowymi, wprowadzony do Rejestru Starostwa Pszczyńskiego. Kwalifikacja terenu na podstawie obecności czynników, które wskazują na rozwój ruchów osuwiskowych w przeszłości i występujących aktualnie. 2. Teren wskazany do prowadzenia szczegółowego kartowania geologicznego w celu dokumentowania osuwisk. 3. Skomplikowane warunki gruntowe; dla posadowienia obiektów budowlanych wymagana dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska*** |
| 4 Mi ---- ark.25 i 33 | rejon Góry Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Wisłę | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | S | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, łąki. 3. Powierzchnia: 12,8 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |
| 5 Mi ---- ark.25 i 33 | rejon Góry Wysoczyzna Pszczyńska | SFE stok wzgórza lessowego, rozcięty przez rzekę Wisłę | NL N - stok umiarkowanie nachylony L – obecność lessów mało odpornych na procesy denudacyjne | iw iw – zróżnicowana infiltracja wód, miejscami ukierunkowany system spływu wód | S | do 10 m | 5 – 100 | 1. Stok zbudowany z lessów zlodowacenia północnopolskiego, leżących na osadach wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego (piaski, żwiry) 2. Użytkowanie: nieużytki, grunty orne, zabudowa jednorodzinna, ogrody 3. Powierzchnia: 28,4 ha | 1. Obszar predysponowany do rozwoju ruchów masowych. Kwalifikacja obszaru uwzględnia uwarunkowania geologiczno-morfologiczne, które nie wykluczają rozwoju ruchów masowych w przyszłości. 2. Zmiana parametrów stoku wskutek prowadzenia prac ziemnych/górniczych poprzez prowadzenie wykopów (o głębokości > 3m), podcięcie stoku lub nadsypywanie (przekraczające wartości nachylenia 150) może uaktywnić procesy osuwiskowe. 3. Dla obszaru określono złożone warunki gruntowe (warstwy niejednorodne, nieciągłe, zmienne litologicznie i aktualnie brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 4. Dla obiektów budowlanych drugiej kategorii takich jak: fundamenty głębokie, wykopy, nasypy i budowle ziemne, wymagana dokumentacja geotechniczna *** |

* numeracja w rejestrze prowadzonym przez Starostę Pszczyńskiego (zgodnie z zamówieniem)

*** rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r., „w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” . Dz.U.1998, Nr 126, poz. 839,

Objaśnienia zasad i skrótów zastosowany w tabeli  (Zał.2)

- kolumna 1 – numer obszaru wyznaczonego do oceny predyspozycji wystąpienia ruchów masowych (Zał.1,3). Numeracja prowadzona w układzie gminy; pasami o szerokości 3 km, rozpoczynając od północno-zachodniej części każdej gminy i przesuwając się od lewej do prawej strony. W przypadku obszaru kontynuującego się na teren sąsiedniej gminy, obszar został podzielony na części (wzdłuż granicy gminy) i każda z nich otrzymała odrębną numeracją (kolejny numer w granicach gminy).

- kolumna 2 – w lokalizacji obszaru podano rejon najbliższej miejscowości i nazwę jednostki geomorfologicznej.

- kolumna 3 – obszar określono wybranym ze słownika typem: SFE – stoki form eolicznych (akumulacja eoliczna na wierzchowinach); ZDD – zbocza dolin denudacyjnych i/lub cieków okresowych; ZDR – zbocza dolin rzecznych.

- kolumny 4, 5 – określono elementy istotne dla rozwoju ruchów masowych. Kolumna 4 – rzeźba terenu i/lub elementy budowy geologicznej wg słownika: N – nachylenie powierzchni terenu, L – układ i litologia warstw, P – występowanie pokryw czwartorzędowych, W – występowanie płytko wód gruntowych, wycieków lub wysięków. Kolumna 5 – proces geologiczny ułatwiający/inicjujący ruchy masowe na zboczach/stokach/skarpach wg słownika: er – erozja rzeczna, ew – erozja wąwozowa, iw – infiltracja wód, an – działalność człowieka.

- kolumny 6, 7, 8 – charakterystyka geomorfologiczna obszaru opisana parametrami zbocz/stoku: ekspozycja (W,N,E,S) formy rozciętej główną rzeką , dominująca wysokość względna w metrach, dominujące nachylenie w stopniach.

- kolumna 9 – charakterystyka geologiczna uwzględniająca litologię, genezę i wiek osadów (wg SzMgP, 1;50 000).

- kolumna 10 – ocena predyspozycji obszaru do osuwania się mas skalnych. Wytypowanie terenów zagrożonych ruchami masowymi, dla których założono Karty Rejestracyjne (Zał.4.), a lokalizację wyznaczona na mapach w skali 1:10 000 (Zał.3.).